Умный фонарик

ФИО автора: Кузовлев Антон Русланович.

Возраст: 15 лет.

Регион: Пензенская область, город Пенза.

ФИО куратора: Рамзайцева Анна Сергеевна

ЦМИТ “Прогресс”.

Задача: Аддитивные технологии

Тема проекта: Полезный девайс для дома

Анализ исследований работы:

- Изучение недостатков современных фонариков и поиск их решения

- Создание электронной части

- Моделирование и печать корпуса

Описание проекта:

Проект представляет собой мощный фонарик с дисплеем и панелью управления с 4 режимами управления: настройка текущего времени, будильник рассвет, точный стробоскоп с регулировкой периода, свечение с изменением яркости в зависимости от управляющего сигнала и температуры светодиода (защита от перегрева).

Такой принцип работы не встречается в фонариках, обычно там есть только свечение с регулировкой и стробоскоп, но нет встроенного будильника рассвет и защиты от перегрева, а также управление в них осуществляется обычно одной или двумя кнопками, что неудобно, таким образом конструкция и принцип действия фонарика становятся универсальными, что не встречается в фонариках.

Проект был выбран из-за его практической пользы и уникальности.

При конструировании фонарика были использованы:

3д принтер для печати корпуса

Паяльник для соединения электронных компонентов

Контактная сварка для скрепления аккумуляторов (необязательна для повторения, без неё мощность будет ниже, из-за уменьшения количества аккумуляторов, альтернатива – батарейные отсеки для 18650)

Винты м3 для крепления электроники и сборки фонарика

Электронные компоненты (6 шт. 18650, bms 3s, переключатель, потенциометр, 4 тактовых кнопки, dc-dc преобразователь повышающий на 36v с регулировкой (150вт), индикатор заряда 18650, Arduino nano, oled дисплей, модуль часов ds3231 micro, dc-dc преобразователь понижающий на 5v, термистор, кулер для светодиодной матрицы, светодиодная матрица на 100вт, штекер для зарядки 5.5x2.1, зарядное устройство для 3s)

Этапы разработки проекта:

- Выбор списка компонентов и создание корпуса для них

- Создание электронной части фонарика

- Написание прошивки для Arduino nano

- Тестирование и сборка фонарика в корпусе

- Тестирование в реальных условиях

Фонарик получился достаточно мощным и практичным, цель была достигнута

Фонарик можно использовать для:

Домашнего и уличного применения

Показывания фокусов со стробоскопом (подробнее – в видео)

Технические характеристики:

Мощность: 100 вт

Яркость: 10000 люмен

Габариты:

Масса:

Фото

Используемые навыки:

- 3d моделирование с помощью blender использовано для создания и последующей печати модели некоторых запчастей фонарика

- Умение работать с электронными модулями было использовано в составлении схемы подключения компонентов

- Умение составлять код для Arduino было использовано для написания кода и создания интерфейса

- Умение паять было использовано при сборке фонарика

- Умение сварки аккумуляторов было использовано для сборки источника питания

Коммерциализация:

Проект рассчитан на самостоятельное производство, но если начать продажу, то его себестоимость будет равно 2000 рублей, тогда, продавая по 3000 рублей, получим прибыль 1000 рублей с фонарика.

Потенциальная ёмкость рынка – 143 миллиона жителей России

В … году было продано … фонариков

Предположим, что мы продадим 10% от этого количества, тогда прибыль составит … рублей